| 宁夏医科大学公共卫生学院2025年医学实训平台卫生检验与检疫创新实践教学中心建设项目 （采购需求附件） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 产地 |
| 1 | 生化培养箱 | 一、技术参数要求： 1、液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面。 2、箱体采用优质镀锌板，不锈钢内胆，四角半圆弧设计，箱内隔板间距可调。 3、不锈钢循环风道，强迫空气循环，温度均匀。 4、门采用磁性胶条密封，内置钢化玻璃。 5、有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。 6、当箱体发生故障时，液晶显示屏出现故障信息。 7、控温范围：0~70℃ 8、温度波动度：高温≤±0.5℃ 低温≤±1.0℃ 9、温度均匀度：≤±1.5℃（测试点为25℃） 10、温度分辨率：≤0.1℃ 11、容积：≥150升；内胆尺寸(mm）≥宽500×深400×高770 12、载物托架：≥3块 13、定时范围：≥0~9999min 14、要求支持紫外灭菌 质保要求：原厂质保不少于三年；2小时响应4小时上门，提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 水浴锅 | 一、性能要求： 1.1 PID逻辑控制；电子元器件易分离； 1.2 微处理器控制快速加热，并在达到目标温度之后保持恒温，过温保护功能； 1.3浴槽采用整体不锈钢 304 材质，四角圆滑设计，浴槽盖同样采用304不锈钢材质，且锥顶设计，有回收水蒸气的功能； 二、技术参数： 2.1 LED显示：数字显示设定值和实际值； 2.2 温度范围[℃]：室温+5~100 2.3 37℃时温度稳定性[℃]：≤±0.5 2.4 37℃时温度均匀性[℃]：≤±0.3 2.5 水槽容量[L]：≥20 2.6 混匀方式：自然混匀 2.7 过温保护：有 2.8 温度传感器 PT1000 2.9 外壳材质：喷塑板 2.10 与水接触部件（含盖子）：不锈钢 2.11 加热功率[W]：≥1000 三、质保要求：原厂质保不少于三年；2小时响应4小时上门，提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 全自动酶免疫分析系统（核心产品） | 一、技术参数要求: ★1、要求可支持6、12、24、48、96、384孔微孔板及uNano微量板检测 1.1功能要求:吸收光、化学发光(辉光，闪光)、荧光。 1.2测量模式:终点法、动力学、光谱扫描、孔扫描（单孔可测不少于800个点，需提供软件相应功能截图） 2、吸收光 2.1光源：氙灯；检测器：PD 2.2半峰宽（带宽）：≤2.5nm；测量范围：0-4 OD；分辨率：≤0.0001 OD 2.3准确性：96精确模式：±(1.0%+0.003Abs) @ (0.0-2.0Abs]；±2.0% @ (2.0-3.0Abs] 2.4重复性： SD＜0.003或CV < 1.0% 快速(0.0 - 3.0Abs]；杂散光：≤0.1%@220nm 2.5检测系统：拥有同源参比光路通道系统 3、荧光要求 ★3.1检测器：PMT 3.2波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm 3.3 检出限：≤1pM（安装现场实验验证） 4、化学发光要求 4.1检测器：PMT；线性动态范围：≥6 logs ★4.2孔间干扰：≤ 0.005%（安装现场实验验证）；检出限≤ 15amol/孔 5、振动&孵育功能要求 ★5.1振动模式：双环形、环形、线性 5.2孵育温度均匀性：≤±0.5℃ @ 37℃ 6、软件要求 6.1操作方式：≥10寸触摸液晶屏 6.2可视化布：酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等；用户管理系统：仪器内置可设置不同权限用户，账号安全保护 ★6.3标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断 6.4内置多种算法：减去空白、标曲、定性、定量、质控、动力学、光谱分析；算法自定义：根据需求增加所需算法 ★6.5网络传输：检测数据报告可通过FTP上传至PC服务器 ★6.6二维码扫描：程序、标曲及滤光片信息可通过二维码扫描导入仪器 ★6.7节能模式：设置任意时间，屏幕自动变暗，节约能量，任意按键退出节电模式 6.8数据容量：≥10GB，可存储≥20000条数据文件 6.9数据导出格式：支持Excel、PDF、CSV格式 7、接口：2个USB A型口、1个USB B型口、1个以太网口、RS232接口（加样器连接） 8、选配微量板：样本数量：1-16个；样本检测量 2-4uL ★8.1微量板软件：内置独立微量板软件，直接给出样品（DNA、蛋白等）浓度与纯度报告 9、选配自动加样器数量：≥2个 9.1分液体积：5-1000μL，1μL增量；注液速度：125-500 μL/s 9.2准确性：≤±1μL @ 5-50μL；≤±2% @ 51-1000μL 9.3废液收集：≥50mL 10、选配时间分辨荧光要求：波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm；检出限：≤0.05pM 11、选配荧光偏振要求：波长范围：300-850nm；检出限：≤5mP（安装现场实验验证） 二、配置要求：主机（触摸屏、振荡模块、孵育模块、联机软件）、终端数据处理设备：处理器：≥六核十二线程，≥2.5GHz主频, ≥三级缓存18MB；内存：≥8G DDR4内存，2根插槽；声卡：集成声卡;网卡：集成以太网卡；硬盘：≥512GB SSD M.2（SSD）固态硬盘；显卡：集成显卡；接口及扩展≥6个USB接口≥1个PCI-E*16≥1个VGA≥1个HDMI；操作系统：预装正版操作系统；显示器：≥23英寸同品牌高清显示器；键鼠：抗菌键盘鼠标；机箱：顶置电源开关键，可立可卧机箱体积≤9L；。 三、质保要求：原厂质保不少于三年；2小时响应4小时上门，提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 超低温冰箱 | 一、技术参数要求 1、 总有效容积≥408L。 2、 温度范围：-40℃～-86℃。 ★3、内部材料：304不锈钢;内门304不锈钢：≥2扇。 4、 内外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 5、搁板≥3层，可调节高度，材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度。 6、 压缩机：数量≥2个。 7、 制冷系统要求： ★（1）双控制系统：两套相互独立的制冷系统； ★（2）双重保障：即便其中一套制冷系统出现故障时，另外一套制冷系统也可维持-70℃以下的温度； 8、显示面板： ★（1）屏幕要求：≥7英寸液晶触摸屏； （2） 两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态； ★（3）显示两种权限管理方式“授权模式”“普通模式；可显示开门信息以及下载。 9、报警系统： （1）具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警（备用电池确保断电后报警及显示内部温度72小时，电池电量低提示）、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。 ★（2）具备手写画板功能，记录临时信息； ★（3）要求支持灭菌功能。 10、配置要求： （1）配独立电源开关；远程报警接口；USB接口;要求冷凝器前面罩易拆卸； （2）要求具备USB数据存储功能，可查询历史记录，可存储10年以上的数据； （3）配备冻存架，冰铲。 二、售后要求：整机质保不少于5年，2小时响应4小时上门，提供原厂售后服务承诺函原件、原厂盖章技术文件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 冷藏冷冻冰箱 | 一、技术参数要求： 1、散热方式：两侧散热 2、冷藏室除菌净味：净味 3、变温窒类型：挡位变温 4、深冷速冻：-30℃以下深冷速冻 5、变温室容积：≥31L 6、冷藏室容积：≥142L 7、冷冻室容积：≥136L 8、运转音：38dB(A) 9、综合耗电量：0.61kW·h/24h 10、总容积：≥309L 11、制冷循环：双循环 12、制冷剂：R600a 13、产品尺寸：≥宽603mm,深670mm,高1775mm 14、电压：220V 15、产品重量：≥69kg 16、冷冻能力：3(kg/12h) 17、放置方式：独嵌两用 18、门个数：≥2个 19、主色系门款式：金色系 20、制冷方式：风冷 21、变频/定频：变频 22、控温方式：电脑控温 23、能效等级：一级能效 24、面板材质：钢化玻璃 二、质保要求：原厂质保不少于三年；2小时响应4小时上门，提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 高速冷冻离心机 | 技术参数 一、主机 1、最高转速：≥18500r/min；最大相对离心力：≥24550×g 2、最大容量：≥300mL 3、转速精度：≤±20r/min 4、温度范围:-20-40℃ 5、温控精度:±1℃ 6、定时范围：1-999min/999sec 7、电源: AC 220V 50Hz 15A 8、整机噪声：≤60dB 9、外形尺寸：≤长450×宽725×高570mm 10、重量：≥53kg 11、全自动转子识别系统、超温、超速、门盖、不平衡等保护功能、L1电磁锁和L2牵引器门锁两种门锁设计更安全。 12、钢制机身、不锈钢离心腔，钢制护套，三级减震结构，HL0和HL1两种测速模式实时测速离心更精准。 13、至少10种升、降速率选择，自定义离心参数，转速可调，微电脑控制，运行参数自动记忆，可RCF直接启动，至少40种自定义工作模式可直接调用。 14、具有声光报警提示、SCT、SBT技术；LED分栏多屏显示，每个参数都有独立按键无需组合键；离心时间可自由选择分钟或秒。 15、无刷变频电机，超高速轴承、无氟压缩机，航空橡胶减振，超硬铝合金转子。 二、样品储存 样品储存1台 1、气候类型：热带型(T,16℃~43℃)-亚热带型(ST,16℃~38℃) -温带型(N,16C~32℃)-亚温带型(SN,10℃~32C)； 2、功能：变温室最高温度9℃，变温室最低温度1℃； 3、冷藏室除菌净味：具备净味除菌； 4、变温室类型：挡位变温； 5、散热方式：底部前置散热； 6、变温室容积：≥58L； 7、冷藏室容积：≥263L； 8、冷冻室容积：≥153L； 9、运转音：35dB(A)； 10、综合耗电量：0.79kW·h/24h； 11、总容积：≥416L； 12、制冷循环：双循环； 13、制冷剂：R600a； 14、产品尺寸：≥宽700mm深594mm高1850mm； 15、电压：220V； 16、产品重量：≥84kg； 17、冷冻能力：7.5(kg/12h)； 18、放置方式：独嵌两用； 19、门个数：4个； 20、门款式：多门； 21、制冷方式：风冷； 22、变频/定频：变频； 23、控温方式：电脑控温； 24、能效等级：一级能效； 25、面板材质：钣金） 三、配置： 1、主机一台，角转子24*1.5/2mL一套（转速≥15000r、离心力≥22380g），角转子6*50mL（转速≥12000r/min、离心力≥16260g）一套、角转子12*15mL（转速≥5000r/min、离心力≥3550g）一套。 2、样品储存箱1台 3、质保要求：原厂质保不少于三年；2小时响应4小时上门，提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 超净台 | 1、双人单面垂直单向流，准闭合式，轻触型 开关调节电压大小； 2、外尺寸(宽×深×高)≥1500mm×730mm× 1600mm，内部尺寸(宽×深×高)≥1360mm ×690mm×520mm 3、过滤技术：过滤效率 99.99%（≥0.3μm 颗 粒） 4、洁净度 ISO 5 级 5、噪音≤62dB(A) 6、振动半峰值≤3μm 7、平均风速≥0.3m/s(三档调速)；菌落数：≤0.5 个/皿·时（直径 90mm 培养平皿） 8、结构：全钢结构，工作台面采用不锈钢台面，箱体采用冷轧钢板，静电涂装，抗腐蚀能力强。 9、照明系统采用 LED 灯具。 10、带刹车装置的万向转动优质脚轮。 11、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使，客户更感便捷。 12、操作前窗为安全玻璃移门，手动控制位置，上下任意可调，升降自如并能完全关闭以便灭菌。 13、带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带备用插座，插座数量大于 2。 14、配过滤网或过滤海绵2套 15、卖方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 16.质保要求：质保期三年，每学期一次培训，每年2次检查，售后响应时间 4 小时。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 远程式二氧化碳培养箱 | 一、技术参数要求 1、容积≥185L； 2、直热式六面加热，温度控制范围：RT+3~60℃； ★3、温度均匀性≤±0.25℃，温度波动度≤±0.05℃； 4、开门30秒，关门后3分钟温度恢复至标准要求以内； 5、二氧化碳浓度控制范围：0%-20%，控制精度±0.1%； 6、开门30秒，关门后3分钟二氧化碳浓度恢复至标准要求以内； 7、湿度控制可调，满足不同湿度培养的需求； 8、触摸屏≥7吋，可储存≥1000万条历史数据； 9、具有密码保护和三级管理权限功能； 10、标配USB接口，可导出数据、日志和报警信息，导出格式可选择CSV和不可编辑的PDF两种； ★11、具有90℃湿热消毒和150℃高温灭菌两种模式，匹配不同用户的使用习惯，合理匹配灭菌时间，灭菌过程箱内所有部件无需拆卸，干热湿热灭菌可在触摸屏上一键切换（提供一键切换实拍照片证明）； 12、150℃干热灭菌，整个灭菌周期≤10小时； 13、标配HEPA高效过滤器，关门5分钟内培养室内洁净度级别达到A级，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次； ★14、150℃灭菌HEPA高效过滤器无需取出； 15、采用高精度红外二氧化碳传感器，150℃原位灭菌无需取出，内置温湿度补偿，高温灭菌后无需再校准； 16、培养室内腔及外门内侧均为 304镜面不锈钢材质，一体成型内胆，大圆角设计，内部无框架无滑轨无螺钉，便于清洁； 17、内门预留采样孔，方便内腔参数测量； 18、搁板防脱手设计，搁板尺寸≥长496*宽440mm； 19、箱体表面为抗菌性粉末涂层，抗细菌性能测试抗菌率≥99.8%，抗细菌耐久性能测试抗菌率≥99.7%； ★20、内置集成式物联模块，可通过手机APP远程监测及反向控制设备，具有APP及公众号报警功能（提供远程监测截图证明）； ★21、具有电脑无线远程物联系统，可直接在电脑端进行远程监测，数据可在电脑直接导出，查看或者删除等。 二、配置：主机1台，耐150℃原位灭菌HEPA高效过滤器1个，搁板3块，不锈钢水盘1个。 三、质保要求：原厂质保不少于三年；2小时响应4小时上门，提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |  |  |