| 序号 | 货物名称 | 货物内容（型号及主要规格、技术参数） | 品牌 | 产地及生产厂商 | 注册证编号（如有） | 单位 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉姆萨染液 | 规格：200ml/瓶 | 达晖生物 | 广州达晖生物技术股份有限公司 | 粤穗械备20140055号 | 瓶 | 两年（合同一年一签） |
| 2 | 秋水仙素 | 规格：10ug/ml/支 | 乐辰生物 | 上海乐辰生物科技发展有限公司 | / | 支 |  |
| 3 | 羊水细胞培养基 | 技术参数 1. 适配羊水 / 绒毛细胞培养，用于产前诊断染色体分析 2. 基础培养基为 RPMI-1640 或 DMEM/F10，胎牛血清添加量≥20% 3. 规格可选 10mL / 瓶、100mL / 瓶，装量≥标称值 98% 性能指标要求 1. 无菌无支原体，液体澄清无沉淀；pH 值 7.2-8.2 2. 细胞分裂指数＞3%，克隆比例≥35%3. 0-8℃有效期≥1 个月，-20℃以下≥12 个月。规格：100ml/瓶 | 和能生物 | 广州和能生物工程有限公司 | 粤穗械备20140136号 | 瓶 |  |
| 4 | 羊水细胞培养瓶 | 螺口，透气盖（密封盖）25cm | 康宁 | 康宁公司 | / | 个 |  |
| 5 | 细胞保存液（淋巴细胞培养） | 技术参数 1. 含 DMSO 成分，浓度≤10%，用于细胞保存与运输 2. 规格可选 100mL / 袋、100mL / 瓶 3. 2-8℃避光保存有效期≥12 个月 性能指标要求 1. 无菌、无支原体、无外源性致热原 2. 内毒素含量＜0.5EU/mL，高端需求需＜0.08EU/mL3. 细胞复苏率＞85%，优选≥90% 产品 规格：5ml/支 | 乐辰生物 | 上海乐辰生物科技发展有限公司 | 沪宝械备20140003号 | 支 |  |
| 6 | 胰蛋白酶-EDTA消化液 | 技术参数 1. 胰蛋白酶浓度为 0.25% 或 0.05%，含酚红指示剂、EDTA 2. 猪胰来源，经辐射灭菌处理，即用型 3. 规格可选 100mL / 瓶、500mL / 瓶 性能指标要求 1. 无菌无支原体，pH 值 7.0-8.0，酚红指示正常 2. 酶活达标，消化后细胞存活率≥90%3. -20℃以下有效期≥2 年，禁止反复冻融 规格：100ml（含酚红）无菌 胰蛋白酶0.25% EDTA0.53mM | 索莱宝 | 北京索莱宝科技发展有限公司 | / | 瓶 |  |
| 7 | 胎牛血清 | 技术参数 1. 剖腹产胎牛采血，经 0.1μm 滤膜除菌处理 2. 规格为 500mL / 瓶，-20℃低温保存 3. 无噬菌体污染 性能指标要求 1. 液体澄清无溶血，无支原体、无外源病毒 2. 内毒素含量＜1EU/mL，优选＜0.5EU/mL 产品 3. 促细胞增殖效果显著，无细胞毒性 规格：100ml/瓶 | 四季青 | 浙江天航生物科技发展有限公司 | / | 瓶 |  |
| 8 | 免洗载玻片（染色体核型分析用） | 规格：25*75mm, 厚度1mm-1.2mm | 乐辰生物 | 上海乐辰生物科技发展有限公司 | / | 片 |  |
| 9 | 一次性吸管（无菌） | 规格：3ml/支 灭菌 单独包装 | 和能生物 | 广州和能生物工程有限公司 | / | 支 |  |
| 10 | 一次性刻度离心管（无菌） | 规格：无菌，15ML 锥形离心管（无菌） 刻度尖底 | 和能生物 | 广州和能生物工程有限公司 | / | 支 |  |
| 11 | 氯化钾（分析纯） | 规格：500g/瓶 | 索莱宝 | 北京索莱宝科技发展有限公司 | / | 瓶 |  |
| 12 | 氯化钠（分析纯） | 规格：500g/瓶 | 索莱宝 | 北京索莱宝科技发展有限公司 | / | 瓶 |  |
| 13 | 无水磷酸二氢钠（分析纯） | 规格：500g/瓶 | 索莱宝 | 北京索莱宝科技发展有限公司 | / | 瓶 |  |
| 14 | 磷酸二氢钾（分析纯） | 规格：500g/瓶 | 索莱宝 | 北京索莱宝科技发展有限公司 | / | 瓶 |  |
| 15 | 葡萄糖（D-GLu） | 规格：250g/瓶 | 索莱宝 | 北京索莱宝科技发展有限公司 | / | 瓶 |  |
| 16 | 酚红 | 规格：100g/瓶 | 吉至生化 | 上海吉至生化科技有限公司 | / | 瓶 |  |
| 17 | 镜油 | 规格：500cc/瓶 | 德适生物 | 杭州德适生物科技有限公司 | / | 瓶 |  |
| 18 | 胰酶 | 规格：25g/瓶 | 达晖生物 | 广州达晖生物技术股份有限公司 |  | 瓶 |  |
| 19 | 碳酸氢钠 | 规格：500g/瓶 | 索莱宝 | 北京索莱宝科技发展有限公司 | / | 瓶 |  |